保持寄存器，16bit，读写

0x00

Bit7 - 0 	设置电机测试模式，范围11-00，4种

0x01

Bit7 - 0	修改TMC2209细分(预留，未实现)

0x02

Bit7 - 0 	设置加减速运动控制模式

0x03

Bit15 - 0	设置加减速的步进长度

0x04

Bit15 - 0	设置系统的最低转速，加减速的时候起作用

0x05

Bit15 - 0	设置运行时最大转速，单位:RPM

0x06

Bit7 - 0	设置运动方向

0x07

Bit31 - 0	设置步进距离

0x09

Bit7 - 0	设置开始运动

0x0A

Bit7 - 0	急停

0x0B

Bit31 - 0	设置软件限位最大位置

0x0D

Bit31 - 0	设置软件限位最小位置

输入寄存器，16bit，只读

0x00

Bit15-0	读取固件版本

0x01

Bit15-8 	读取电机状态

Bit7 - 0	读取电机错误码

0x02

Bit31 - 0	读取编码器当前值

0x04

Bit31 - 0	读取电机实时转速（预留，未实现）

0x06

Bit31 - 0	读取电机实时全局位置

0x08

Bit7-0		读取整个系统状态

0x09

Bit15- 8 	读取TMC2209EN 脚电平

Bit8 - 0 	读取TMC2209DIR脚电平

0x0A

Bit15 - 8	读取TMC2209细分

输出寄存器，8bit， 读写

0x00

1			启动电机测试		0		关闭电机测试

0x01

- 启动电机待机		0		关闭电机待机

- 0x02

- 1			开启加减速控制	0		关闭加减速控制

- 0x03

- 1			重置一次全局坐标为0

- 0x04

- 电机进行复位归零

- 0x05

- 1			开启软件限位		0		关闭软件限位

- 0x06

- 启动一次编码器补偿校准

0x07

1			清除电机错误标志位

离散寄存器，8bit， 只读

0x00